Universidade Federal de Pernambuco – Centro de Informática (CIn/UFPE) IF747 – Redes Automotivas (Tópicos Avançados em Redes de Computadores) 2026.1

Especificação de atividades de laboratório

Professor: Divanilson R. Campelo

Monitor: Lucas Alexandre de Carvalho Paiva (lacp)

Estágio Docência: Vinícius Lima Ventura (vlv2)

Objetivo

Este documento tem como objetivo reunir as descrições das atividades práticas que serão desenvolvidas pelos alunos na disciplina de Redes Automotivas.

Nas páginas seguintes, são especificados os objetivos, materiais necessários e resultados esperados para as atividades práticas a serem desenvolvidas.

Universidade Federal de Pernambuco – Centro de Informática (CIn/UFPE) IF747 – Redes Automotivas (Tópicos Avançados em Redes de Computadores) 2026.1

Especificação de atividades de laboratório

Professor: Divanilson R. Campelo

Monitor: Lucas Alexandre de Carvalho Paiva (lacp)

Estágio Docência: Vinícius Lima Ventura (vlv2)

Atividade de Laboratório 2

Manipulação de mensagens CAN utilizando o simulador CARLA Objetivo Geral

Desenvolver experimentos de redes intraveiculares baseadas no protocolo CAN utilizando o ambiente de simulação virtual Yes, CARLA CAN, explorando a manipulação de mensagens CAN e analisando o impacto das alterações no comportamento do veículo simulado.

Objetivos Específicos

- Configurar e inicializar o ambiente de simulação Yes, CARLA CAN com barramento CAN virtual (vcan0);

- Compreender a estrutura do arquivo DBC utilizado para definir as mensagens CAN da rede virtual;

- Implementar uma rede CAN personalizada alterando IDs de mensagens e períodos de transmissão via arquivo DBC;

- Realizar ataques de manipulação de mensagens (spoofing e flooding) sobre o barramento virtual e observar o impacto no veículo simulado;

- Analisar o tráfego CAN gerado durante os experimentos utilizando ferramentas de captura e análise de dados;

- Avaliar o impacto de diferentes períodos de transmissão na carga do barramento e no comportamento do veículo.

Materiais Necessários

- Sistema operacional Ubuntu 22.04 LTS ou Ubuntu 24.04 LTS - CARLA Simulator 0.9.15 (instalado automaticamente pelo script de instalação);

- Conda / Miniconda;

- Python 3.9 (gerenciado pelo conda no ambiente n4s_env);

- Repositório Yes, CARLA CAN (clonado e configurado pelos alunos); - Ferramentas can-utils (candump, cansend). Instaladas pelo script do repositório;

Resultados esperados

1. Configuração e Inicialização do Ambiente

Os alunos deverão clonar o repositório Yes, CARLA CAN e realizar a instalação de todas as dependências conforme as instruções do README. Em seguida, deverão inicializar o ambiente de simulação e verificar o correto funcionamento do barramento CAN virtual.

Os seguintes passos devem ser executados:

1. Clonar o repositório: git clone https://github.com/luigiluz/yes-carla-can 2. Instalar as dependências: ./0_install_dependencies.sh

3. Inicializar o ambiente: ./1_up_environment.sh

4. Verificar o barramento virtual com: candump vcan0

Como resultado desta etapa, espera-se que os alunos comprovem o funcionamento do ambiente por meio de uma captura de tela mostrando o simulador CARLA em execução e o tráfego CAN sendo exibido pelo candump.

2. Análise e Personalização da Rede CAN via Arquivo DBC

Os alunos deverão analisar o arquivo DBC padrão fornecido pelo repositório (data/carla.dbc) e compreender a estrutura das mensagens e sinais definidos. Em seguida, deverão criar um arquivo DBC personalizado que atenda aos seguintes requisitos:

1. Reatribuir os IDs CAN de pelo menos três mensagens obrigatórias (ex.: THROTTLE, BRAKE, STEER) para novos valores arbitrariamente escolhidos; 2. Alterar os períodos de transmissão de ao menos duas mensagens, documentando o impacto esperado na carga do barramento;

3. Manter todos os nomes de sinais e mensagens obrigatórios conforme exigido pela plataforma (ex.: THROTTLE_signal, BRAKE_signal, etc.).

4. Após a criação do DBC personalizado, a plataforma deve ser reiniciada com o novo arquivo utilizando o comando:

./1_up_environment.sh --dbc data/meu_custom.dbc

O aluno deve registrar o sumário de inicialização impresso pela plataforma confirmando os períodos carregados para cada mensagem.

3. Captura e Análise do Tráfego CAN

Os alunos deverão realizar capturas do tráfego CAN durante pelo menos dois cenários distintos: (a) operação normal do veículo e (b) durante um ataque de spoofing. As capturas devem ser feitas com o comando: candump -l vcan0

Os arquivos de log gerados (.log) devem ser analisados com o script data/can_bus_data_analyzer.py do repositório. A análise deve incluir:

- Contagem de mensagens por ID CAN nos dois cenários;

- Distribuição dos períodos das mensagens;

- Comparação quantitativa entre os cenários e discussão dos resultados obtidos.

4. Experimentos de Manipulação de Mensagens e Análise de Impacto

Com o ambiente em execução, os alunos deverão realizar os seguintes experimentos de manipulação de mensagens CAN e documentar o impacto observado no comportamento do veículo simulado no CARLA.

4.1 Ataque de Spoofing de Função Veicular

Utilizando o módulo de ciberataques do repositório, os alunos deverão realizar um ataque de spoofing sobre uma função veicular à escolha (ex.: freio de mão, marcha ré, luzes). O comando básico para execução é:

conda run --no-capture-output -n n4s_env python3 cyberattacks_module.py --feature <funcao> --period <periodo>

Deverão ser realizados ao menos dois ataques de spoofing sobre funções distintas, documentando:

- O ID CAN alvo e o período de envio utilizado;

- O impacto visual observado no simulador CARLA (captura de tela); - A diferença de comportamento do veículo com e sem o ataque em andamento.

4.2 Ataque Fuzzy

Os alunos deverão executar o ataque fuzzy disponível no módulo de ciberataques e observar os efeitos aleatórios sobre as funções do veículo. A execução é feita pelo comando:

conda run --no-capture-output -n n4s_env python3 cyberattacks_module.py --feature fuzzy --period 0.05

Os alunos devem registrar quais funções foram afetadas durante a execução do ataque e discutir como esse tipo de ataque pode ser utilizado em cenários de engenharia reversa de redes CAN reais.

5. Detecção de Intrusões

Por fim, os alunos deverão executar o módulo de detecção de intrusões simultaneamente com um dos ataques realizados na Etapa 3 e avaliar sua eficácia. O módulo é executado com o comando:

conda run --no-capture-output -n n4s_env python3 intrusion_detection_module.py --detector id_time

Os alunos deverão documentar:

- O número de intrusões detectadas por ID CAN durante o ataque; - A taxa de falsos positivos observada na ausência de ataques; - Uma proposta de melhoria para o algoritmo de detecção atual, justificando tecnicamente a abordagem sugerida.

Entregáveis

Cada grupo deverá entregar um relatório contendo:

1. Descrição do arquivo DBC personalizado criado na Etapa 2, com justificativa das escolhas de IDs e períodos adotados;

2. Capturas de tela e análise dos experimentos de manipulação de mensagens (Etapa 3), com discussão do impacto veicular observado para cada tipo de ataque;

3. Análise comparativa do tráfego CAN nos dois cenários capturados na Etapa 4, acompanhada dos gráficos gerados pelo script de análise;

4. Resultados da detecção de intrusões (Etapa 5) e proposta de melhoria do algoritmo;

Conclusões gerais sobre as vulnerabilidades do protocolo CAN observadas nos experimentos e sua relevância para a segurança de veículos conectados